滤波器是什么？

滤波器本质是一种频率选择性装置，核心功能是让信号中特定频率成分顺利通过（低阻抗），同时大幅衰减（高阻抗）或阻断其他不需要的频率成分，从而提取有效信号、抑制干扰噪声.

滤波器的分类：

| 分类标准 | 类型 | 核心特点 | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| 信号类型 / 实现方式 | 模拟滤波器 | 用 R、C、L、运放等元器件组成电路，处理连续模拟信号 | 射频电路、电源滤波、音频设备 |
|  | 数字滤波器 | 通过 DSP 算法或硬件实现，处理离散数字信号，分 FIR（线性相位）、IIR（计算高效） | 数字通信、图像处理、嵌入式系统 |
| 频率响应 | 低通滤波器（LPF） | 允许低频通过，衰减高频 | 抗混叠滤波、电源去纹波 |
|  | 高通滤波器（HPF） | 允许高频通过，衰减低频 | 去除信号直流偏移、音频高音提取 |
|  | 带通滤波器（BPF） | 仅允许特定频段信号通过 | 通信信号接收、射频选频 |
|  | 带阻滤波器（BSF） | 阻断特定频段，允许其他频率通过 | 抑制工频干扰、消除特定噪声 |
| 电路结构 | 无源滤波器 | 仅含 R、L、C 等无源元件，无需供电，结构简单但无增益 | 高频电路、功率电路 |

主要介绍低通滤波器：核心特性是允许低于截止频率的低频信号通过，衰减高于截止频率的高频信号.

需要掌握的知识：计算公式

- f=1/2πRC，算出截止频率(输出信号攻率下降至输入信号功率的一半)对应电压增益下降至最大值的1根号，约等于0.707倍。简单来说，截止频率就是信号开始出现显著衰减信号的边界频率标志点

- A=Vout/Vin  算增益（截止频率时，增益固定为0.707） 等价于-3dB的衰减, 对应电压增益下降至最大值的二分之根号二，约等于0.707倍

原理理解:阻抗（包括电阻阻碍，容抗）类似于之前的电阻分压来计算它的增益。

一阶滤波器（-20db/10倍率程），二阶滤波器件（-40db、10率程阶数越高的滤波器）。

变换特点：

| 变化条件 | RC乘积 | 截止频率 | 幅频曲线移动 | 对通带影响 | 相位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R增大C不变 | 增大 | 降低 | 向左移 | 变窄 | 延迟增大（更负） |
| C增大R不变 | 增大 | 降低 | 向左移 | 变窄 | 延迟增大（更负） |
| R减小C不变 | 减小 | 升高 | 向右移 | 变宽 | 延迟减小 |
| C减小R不变 | 减小 | 升高 | 向右移 | 变宽 | 延迟减小 |